2016年云南省水利工程质量知识竞赛题

一、单项选择题（每题1分，共60题，共60分）

1．《质量发展纲要》把安全为先作为质量发展的基本要求，把夯实基础作为质量发展的保障条件，把（ ）作为质量发展的核心理念。

A.以质取胜  B.创新驱动  C.以人为本  D.诚信守法

2.《质量发展纲要》要求建立健全（ ）的第三方检验检测体系，鼓励不同所有制形式的技术机构平等参与市场竞争。

A.公平、公正、科学        B.权威、科学、公平

C.科学、公正、权威	     D.科学、公正、诚信

3.砂的粒径范围为（   ）mm。

A.0.10～4.70   B.0.15～4.75

C.0.20～4.80   D. 0.25～4.85

4．混凝土的强度等级是指混凝土的抗压强度具有的保证率为（    ）。

A. 80%  B. 85%  C. 90.00%  D. 95%

5．混凝土的抗渗等级是按照标准方法进行试验所能承受的最大水压力，一组6个试件中未出现渗水的个数为（ ）。

A. 1   B. 2   C. 3  D. 4

6．监理规划应由（  ）主持、专业监理工程师参加编制。

A. 专业监理工程师   B. 副总监理工程师

C. 总监理工程师     D. 监理工程师代表

7．工程质量检验与评定表填写要求不正确的是（    ）。

A. 应使用蓝色或黑色墨水钢笔填写

B. 将错误用斜线划掉，再在其右上方填写正确的文字(或数字)

C. 单位使用国家法定计算单位

D. 合格率小数点后保留两位

8．云南省水利厅于（ ）年开始对州市级开展质量监督机构考核工作。

A.2012      B.2013      C.2014     D.2015

9. 云南省水利厅于（  D  ）年开始对州市级开展质量工作考核。

A.2013     B.2014      C.2015     D.2016

10.单元工程质量评定表关于日期填写方式正确（  ）。

A. 日期年填写2位数     B. 月填写实际月份(1～12月)

C. 日填写实际日期(1～30日)   D. 均填写评定日期

11．单元工程质量评定表由（    ）填写。

A. 质检人员   B. 质量负责人

C. 终检人员   D. 监理人员

12．质量评定表中，带有△符号的项目属于（  ）项目。

A.检查项目   B.重要检查项目

C.主要检查项目   D.一般检查项目

13．主要检查项目全部符合质量标准，一般检查项目符合质量标准。检测项目实测点合格率（    ）%以上，为优良。

A.50   B. 70   C. 80  D. 90

14．当岩层倾角较大，节理裂隙倾角较陡，岩层比较破碎的地区宜采用（  ）。

A.一次灌浆法   B.自上而下分段灌浆法

C.自下而上分段灌浆法  D.综合灌浆法

15.根据云南省《水利厅关于进一步明确云南省水利工程建设质量监督责任的意见》（云水建管〔2015〕15号）通知，大型水利工程（大型灌区续建配套工程除外）和省级水行政主管部门直接管理的重点水利工程项目建设质量监督责任由（）。

A.省级水行政主管部门     B.州（市）水行政主管部门

C.县级水行政主管部门     D.水利部

16．压实粘性土和非粘性土效果均较好的压实机械是（  ）。

A.羊角碾    B.气胎碾

C.震动平碾   D.平碾

17．干砌石护坡在铺设反滤层时应（    ）。

A.自上而下，随铺随砌   B.自下而上，随铺随砌

C.先铺反滤层，再砌石   D.先铺反滤层，横铺横砌

18．长度10m的悬臂梁拆模时应使其强度达到（  ）。

A.设计强度      B.设计强度70％

C.设计强度50％  D.设计强度80％

19.云南省水利厅  云南省发展和改革委员会于（ ）年印发了关于调整水利工程概（估）算人工预算单价及增列质量抽检费等事项的通知。

A.2011     B.2012      C.2013    D.2014

20．下列不属于水利水电行业主要规范规定的是（    ）。

A.《水利水电工程建设项目施工监理规范》

B.《水利水电工程施工监理规范》

C.《工程建设标准强制性条文》

D.《建设工程监理规范》

21.依据《建设工程质量管理条例》，工程承包单位在（ ）时，应当向建设单位出具质量保修书。

A．工程价款结算完毕B．施工完毕

C．提交工程竣工验收报告D．竣工验收合格

22．以下具体内容不属于质量管理八项原则的是：（   ）。

A.以顾客为关注焦点   B.过程方法

C.质量记录           D.持续改进

23．地下相向开挖的两端在相距（ ）m以内时，装炮前应通知另一端暂停工作。

A. 60      B. 50     C. 40    D. 30

24.云南省水利厅于（ ）年开展水利工程建设质量统计分析。

A.2012      B.2013      C.2014     D.2015

25.水利部于（ ）年取消将初步设计已批准作为开展施工准备的条件。

A.2013      B.2014     C.2015    D.2016

26.下列诸项中(    )不是混凝土坝出现事故的主要原因。

A. 抗滑稳定性不够   B. 坝身渗漏

C. 裂缝            D. 表面损坏

27.工程运行期间长期使用的水工建筑物称为(  ）。

A.  临时性建筑物     B. 次要水工建筑物

C. 主要水工建筑物     D. 永久性建筑物

28.某水库总库容1.5亿立方米，该水库枢纽工程等级为(  ）。

A. 大一型   B. 大二型

C. 中型     D. 小一型

29.以下哪个作业属于碾压式土石坝施工的准备作业( ）。

A. 排水清基     B. 公路洒水

C. 土石料开采    D. 坝坡修整

30.低温季节混凝土施工的气温标准为（  ）。

A. 日平均气温连续5d稳定在5℃以下或最低气温连续5d稳定在-3℃以下

B. 日平均气温连续3d稳定在5℃以下或最低气温连续5d稳定在-3℃以下

C. 日平均气温连续5d稳定在5℃以下或最低气温连续5d稳定在-5℃以下

D. 日平均气温连续3d稳定在5℃以下或最低气温连续5d稳定在-5℃以下

31.全段围堰法导流又称为(   ）。

A. 河床内导流		B. 一次拦断法

C.  分期围堰法		D.  分期导流

32.岩基灌浆钻孔冲洗的目的是(  ）。

A.  浸润孔壁    B.  冲洗孔壁测定灌浆参数

C.  残存在孔内、孔壁的岩粉碎屑冲到孔外

D.  将残存在孔内、孔壁的岩粉碎屑冲到孔外并将岩层裂缝中冲填物冲洗干净

33.以下属于临时水工建筑物的是（    ）。

A. 导流墙	B. 挡水大坝 C. 电站厂房		D. 围堰

34.模板工序质量检测中，一般检查项目符合质量标准，检测总点数中有（   ）及其以上符合质量标准，即评为优良。

A. 70%   B. 80%   C. 90%   D. 100%

35．新填筑堤压实干密度合格下限：对粘性土，3级堤防为（  ）。

A. 80%    B. 85%    C. 90%    D. 70%

36.水利部调整水利工程建设项目施工准备的条件是（ ）。

- 初步设计批准后   B.可行性研究报告批准后

C.年度水利投资计划下达后   D.可行性研究报告已经批准，年度水利投资计划下达后

37.云南省水利厅于（  ）年印发了关于进一步贯彻落实工程建设强制性条文的通知，要求严格执行强制性条文标准。

A.2012      B.2013    C.2014    D.2015

38.工程建设强制性标准由（ ）负责解释。

A．国家质量监督检验检疫总局     B．国务院建设行政主管部门

C.省级人民政府建设行政主管部门  D．工程建设标准批准部门

39.在施工过程中，必须经总监理工程师签字的事项是（ ）。

A．建筑材料进场     B．建筑设备安装

C．隐蔽工程验收     D．工程竣工验收

40．某一级堤防工程施工过程中，施工单位经监理单位批准后对基础进行了混凝土覆盖。在下一仓浇筑准备时，监理单位对已覆盖的基础质量有疑问，指示施工单位剥离已浇混凝土并重新检验，检测结果表明，基础质量不合格，则该返工处理的施工费用应由（     ）承担，检测费用应由（  ）承担。

A. 承包人，发包人    B. 承包人，监理人

C. 承包人，承包人    D. 发包人，发包人

41.工程的项目法人、设计、施工、监理、运行管理单位作为被验收单位（   ）验收委员会。

A. 参加	 B .不参加   C.均可	D. 必须参加

42.水利工程项目按级划分为单位工程、(  )、单元（工序）工程等三级。

A. 单项工程   B. 单体工程   C. 分部工程  D. 单个工程

43.施工质量控制的过程，包括施工准备质量控制、（   ）和施工验收质量控制。

A.施工过程质量控制    B.施工方法质量控制

C.施工机械质量控制 	 D.施工人员质量控制

44.细骨料应质地坚硬、清洁、级配良好；天然砂的细度模数宜在（   ）范围内。

A. 2～2.0      B. 2.2～3.0

C. 2.6～3.4    D. 3.0～3.8

45.水泥仓库应有排水、通风措施，保持干燥。堆放袋装水泥时，应设防潮层，距地面、边墙至少30cm，堆放高度不得超过（    ）袋，并留出运输通道。

A.  5   B.  10 	C.  15 	 D.  20

46.《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）规定：验收主持单位应当成立验收委员会进行验收，验收结论应当经（    ）验收委员会成员同意。

A. 三分之一以上	B. 四分之三以上

C. 三分之二以下	D. 三分之二以上

47.对粘性土的压实最常用（  ）。

A. 羊足碾	B. 轮胎碾	C. 震动碾   D. 石磙

48.在建筑材料中，水泥按功能分类属于（ ）。

A.结构材料  B.防水材料   C.胶凝材料 	D.防护材料

49.固结灌浆压力、一般控制在（  ）MPa 。

A. 0.2	B. 0.3	C. 0.3～0.5	  D.  0.6

50．在混凝土分层浇筑中，其分层厚度取决于（  ）。

A. 混凝土生产能力    B. 振捣器工作深度

C. 混凝土初凝时间    D. 混凝土的强度

51.《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——混凝土工程》于（ ）年颁布实施。

A.2011   B.2012   C.2013   D.2014

52.《水工混凝土施工规范》（SL677--2014）于（ ）年颁布实施。

A.2012年1月   B.2013年1月   C.2014年1月   D.2015年1月

53．混凝土浇筑施工中最关键的工序是（  ）。

A.铺料   B.平仓   C.振捣   D.养护

54. 钢筋接头配置在同一截面的允许百分率，机械连接接头在受拉区不宜超过(  )。

A.30％ 　B.50％   C.60％　D.80％

55.由地方人民政府组建项目法人的，该（  ）是本工程的法人验收监督管理机关。

A.地方人民政府

B.地方人民政府发展计划行政主管部门

C.地方人民政府水行政主管部门

D.地方人民政府水行政主管部门质量监督机构

56.（ ）应在开工报告批准后60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关备案。

A.项目法人    B.监理单位   C.设计单位   D.施工单位

57.工程验收遗留问题处理情况应有书面记录并有相关责任单位代表签字，书面记录（   ）。

A.应上报验收监督管理机构    B.应随工程验收鉴定书一并归档

C.应随工程建设资料一并归档  D.可以不归档

58.施工合同约定的建设内容完成后，（  ）。

A.应进行合同工程完工验收

B.可进行合同工程完工验收

C.应与分部工程一并进行合同工程完工验收

D.应与单位工程一并进行合同工程完工验收

59.采用单点法进行灌浆前简易压水试验，试验孔数一般不宜少于总孔数的(  )。

A.6％　　B.7％    C.5％　　D.10％

60.云南省水利工程凡在（  ）后开工在建项目的单元工程施工质量评定标准必须按《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～639）执行。

A．2012年1月1日     B．2013年1月1日

C．2014年1月1日     D．2015年1月1日

二、多项选择题（每题2分，答错不得分，答对1项0.5分，共20题，共40分）

1.水利水电建设工程验收按验收主持单位分为（  ）。

A.法人验收    B.政府验收  C.单位工程验收   D.合同工程完工验收    E.分部工程验收

2.政府验收的主要依据包括（  ）。

A.国家有关法律、法规、规章和技术标准

B.经批准的工程立项文件、初步设计文件、调整概算文件

C.施工图纸及主要设备技术说明书

D.施工合同

E.“三检”资料

3.（  ）单位应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。

A.项目法人   B.监理    C.施工    D.运行管理   E.检测

4.竣工验收质量结论为（ ）。

A.优良  B. 合格   C.缺陷  D.不合格  E.质量事故

5.根据《水利工程质量事故处理暂行规定》（水利部令第9号），水利水电工程质量事故分为（  ）。

A.一般质量事故   B.较大质量事故

C.重大质量事故   D.特大质量事故

E.特别重大质量事故

6.下列影响建设工程项目质量的因素中，属于可控因素的有（  ）。

A．社会因素     B．人的因素      C．技术因素

D．管理因素     E．环境因素

7.政府对建设工程施工质量监督的职能主要有（　）。

A．监督检查参建各方主体的质量行为

B．监督检查工程实体的施工质量

C．评定工程质量等级

D．监督检查施工合同履行情况

E．监督检查工程质量验收

8.石灰属于(　)。

A.结构材料     B.防水材料     C.胶凝材料

D.天然建筑材料    E.人工材料

9.混凝土耐久性包括(　　)等几个方面。

A.抗渗性   B.强度   C.抗冻性  D.抗冲耐磨性  E.抗侵蚀性

10.防止土体发生流土渗透变形的工程措施主要有(  )。

A.铺设反滤层    B.设置垂直防渗体    C.增加出口处盖重

D.设置排水沟或减压井    E.设置水平防渗体

11.下列属于胶凝材料的有(　)等。

A.水玻璃   B.木材   C.水泥   D.石灰   E.天然石材

12.均质土坝最常用的土料是(　)，要求其应具有一定的抗渗性和强度。

A.砂质黏土   B.黏土    C.细砂    D.砂砾石    E.壤土

13.根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL 62—2014)，下列需在施工前或施工初期进行现场灌浆试验的灌浆工程有(  )。

A.2级水工建筑物基岩帷幕灌浆

B.3级水工建筑物基岩帷幕灌浆

C.地质条件复杂地区的2级水工建筑物基岩固结灌浆

D.地质条件复杂地区的3级水工建筑物基岩固结灌浆

E.地质条件复杂地区的水工隧洞固结灌浆

14.水工建筑物中的坝体按构造分类，可分为(  )。

A.重力坝   B.拱坝   C.支墩坝   D.重力拱坝   E.土石坝

15.均质土坝最常用的土料是(  )，要求其应具有一定的抗渗性和强度。

A.砂质黏土   B.黏土   C.细砂   D.砂砾石   E.壤土

16、灌浆的基本方法包括（  ）。

A.固结灌浆  B.帷幕灌浆  C.化学灌浆

D.接触灌浆  E.防渗灌浆

17.质量控制的方式包括（  )。

A.旁站监督   B.现场巡视  C.抽样检验

D.试验检测   E.规定质量控制制度或工作程序

18. 现场测试土的密度的方法包括（ ）。

A.环刀法   B.灌砂法    C.蜡封法  D.比重法  E.称量法

19.水工建筑物往往是水下工程，地下工程多，它的工程一般都比较大，它的施工特点有(  )。

A.施工条件差    B.施工干扰多    C.施工期限长

D.施工场地窄    E.施工难度大

- 土石坝是蓄水枢纽的挡水建筑物，按施工方法可分为(  )。

A.碾压土石坝    B.水力冲填坝    C.水中填土坝

D.定向爆破堆石坝    E.混凝土重力坝